采购需求

## 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多色FDM打印机 | 9台 | 否 |
| 2 | 大尺寸FDM打印机 | 1台 | 否 |
| 3 | 光固化3D打印机 | 1台 | 是 |
| 4 | FDM高性能打印耗材 | 220KG | 否 |
| 5 | 光敏树脂耗材 | 60KG | 否 |
| 6 | 实训工作台 | 9张 | 否 |
| 7 | 实训终端 | 9台 | 否 |
| 8 | 安装布线 | 1项 | 否 |
| 9 | 配套工具 | 1套 | 否 |

## 二、技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量及单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多色FDM打印机 | 1.成型技术：熔融沉积成型（FDM） 2.打印尺寸：≥350*350*350mm 3.单机机身尺寸：≤495* 515*640mm 4.组合机身尺寸：≤495*515*916mm 5.打印速度：≤600mm/s 6.打印层厚：0.05-0.3mm 7.挤出机类型：近端双齿轮挤出机 8.耗材直径：1.75mm 9.喷嘴直径：标配0.4mm；0.2mm/0.6/0.8mm可选 10.喷嘴温度：≤350℃ 11.热床温度：≤120℃ 12.腔体温度：≤60℃ 13.打印平台：柔性打印平台 14.调平方式：全自动调平 15.XYZE电机：伺服步进电机 16.打印方式：U盘/以太网/WiFi 17.Wifi：双频2.4GHz/5GHz，*最高传输速率433Mbps 18.以太网：支持 19.内置存储：32GB EMMC 20.显示屏：4.3英寸彩色触控屏 21.额定功率：1200W 22.★AI监控摄像头：标配，具备打印质量检测、故障检测、实时监控和延时摄影等级功能，如有异常，自动提醒。 23.★AI校准摄像头：标配，自动校准本次打印参数，如影响打印问题的打印流量及压力推进参数。 24.断电续打：断电自动保存数据，来电可继续打印。 25.自动续料：可连续进料，一卷耗材用完后，另一卷耗材可自动续打无需人工参与。 26.支持耗材：ABS/PLA/PETG/PET/TPU/PA/ASA/HIPS/PC/PA/PLA-CF/PA-CF/PA-GF/PET-CF/PPA-CF/PPS/PPS-CF/BVOH 27.打印文件格式:Gcode/3MF 28.切片支持格式：STL/OBJ/3DS/STP/STEP 29.支持多色打印，最多支持4台CFS一起使用，可实现16色打印。 30.★主动腔温：配备主动加热模块，恒温打印，减少模型内应力，防止工件变形或开裂，助力精密生产。 31.▲设备需配套3D打印云平台，云平台需支持在手机云端模型库中共享和存储模型数据。在上传模型后可以使用应用内的3D切片器对上传的模型文件进行切片设置，支持按百分比对模型进行缩放，旋转。同时可在手机云端模型库对已上传模型的打印质量，填充，支撑，平台附着，外壳，速度和温度进行设置和调整。支持3D照片生成模型功能。支持照片生成月球灯模型功能。用户可以注册登录个人账号，上传图片，视频，以及模型。支持点赞、评论、收藏、下载等功能。（投标时需提供功能截图佐证）； 32.▲3D打印设备拥有3d打印机显示器UI界面及通讯系统以及FDM-3D打印机主板出厂自测系统，自主开发无第三方版权纠纷（需提供软件著作权证书） | 9台 |  |
| 2 | 大尺寸FDM打印机 | 1.成型技术：FDM熔融沉积技术 2.★打印尺寸：≥1000*1000*1200mm 3.机器尺寸：≥1935*1294*1860mm 4.机器净重：≥600KG 5.打印速度：≥30mm/s 6.打印精度：±0.1mm 7.层厚：1.0（0.6、0.8、1.0、1.2） 8.XY轴定位精度：0.012mm 9.XYZ轴：上银滑块，滚珠丝杆，伺服电机驱动，超高打印精度 10.耗材：PLA/ABS/软胶/木材/碳纤维/含金属耗材等 1.75mm 11.喷嘴直径：0.6mm(0.4mm/0.8mm/1.0mm可选） 12.喷头：大喷嘴，大流量 13.喷嘴最高温度：≥270℃ 14.机器外壳：一体式钣金机壳，工业美学，时尚外观 15.打印平台：6mm铝基板热床，220V直流加热，加热速度快 16.★调平方式：自动调平机构 17.打印方式：支持SD卡、数据线联机 18.操作界面：中文，7寸全彩电容触摸屏，操作智能化 19.支持格式：STL;Gcode 20.操作系统：Windows、Lunis、Mac 21.电源要求：额定电压110-240V，输出24v，额定功率2500W 22.工业级电路板：支持超长时间打印，温度恒温可靠； 23.★打印安全：机器自带漏电保护，过载保护，断料检测，断电续打，打印室灯自由控制。 24. ▲所投产品制造商提供产品检测报告复印件（加盖厂商公章） | 1台 |  |
| 3 | 光固化3D打印机 | 1.技术类型：SLA立体光固化成型，355nm固体激光器通过振镜扫描光敏树脂，快速精确地制造出任意几何形状的产品原型，实现无模制造；制件精度高，制作过程无热量产生，能够保证制件精度； 2.材料类型：光敏树脂； 3.成型精度：±0.1(L≦100mm)； ±0.1%*L(L>100mm)； ★4.成型空间：≥650mm(X)×650mm(Y)×400mm(Z) 5.设备主体外形尺寸要求(长*宽*高mm)：＜1180mm(W)×1290mm(D)×2170mm(H)； 6.激光类型：半导体泵浦源三倍频激光器，波长 355nm,功率出口2000mW（100KH），液面加工功率≥500mW； 7.涂铺方式：智能定位真空吸附涂层； 8.正常层厚0. 1mm,快速制作层厚0.1-0.15mm，精密制作层厚0.04-0.08mm； 9.光学扫描系统：高精度振镜扫描系统，最大扫描速度12.0m/s,跳跨速度12.0 m/s； 10.升降系统：垂直分辨率0.001mm，全闭环定位系统，重复定位精度±0.005mm； 11.采用智能树脂真空吸附系统，可有效避免固化件被刮坏，又可大大提高树脂涂抹的均匀程度； 12.树脂槽标准容积满缸光敏树脂≥250Kg； 13.树脂加热方式：热空气循环加热系统，加热表层树脂，既可以对树脂温度进行控制又可以避免树脂变质，且机器的功耗更低，更节能； 14.控制系统采用Windows 7以上操作系统，以太网，IEEE802.3；CAD接口：3D设计软件，STL文件格式； ▲15.使用可变光斑，投标时提供招标方指定最大打印范围样件，并提供打印样件耗时及制作效率在控制软件上的截屏图片加盖公章; 16.设备机械结构： 16.1采用平衡块式液位调整结构，配合高精度液位检测系统，实现快速液位控制更准确，打印过程更加稳定； 16.2树脂槽宽采用冗余设计，刮刀单侧丝杆传动结构，充分避免树脂污染导轨等运动机构，保证了单层最大刮平范围，以及工件制品的成型精度和效率； 17.需提供一套正版3D打印控制系统软件，具有与设备制造商品牌一致的计算机软件著作权登记证书，保证正版，提供软件登记证书原件或扫描件加盖原厂商公章，终生免费升级并免费新增模块，软件主要功能： 17.1设备控制软件须终生免费升级并免费新增模块； 17.2一键打印操作，操作更加简单快捷； 17.3可实现单个零件阵列打印； 可单独设置每个零件打印参数，方便参数测试和工艺实验； 具有可视化的刮刀操作界面，方便用户操作，防止误操作； 具有单层扫描功能，方便测试扫描路径； 具有自动加料功能，简化用户操作； 17.4具有多次轮廓扫描和光顺打印模式，使得在相同层厚的前提下，表面光洁度更高，大大减少后处理工作量； 17.6具有浏览分层，预测打印时间，能够动态显示加工进度； 17.7具有断电续打功能； 17.8具备激光功率实时监测功能，能够动态设置激光功率检测间隔层； 17.9具备打印过程中，可以选择任意一个件或任一复制件终止打印； 17.10具备智能涂层功能，提高打印成功率； 17.11具备偏差设置功能，保证打印件精度； 17.12具备液位检测、液位补偿功能，保证液平面精确检测、自动液位补偿； 17.13具备机器、激光器自动关机控制功能； | 1台 |  |
| 4 | FDM高性能打印耗材 | 线径：1.75±0.03 料盘尺寸：直径200mm，高度67mm 净重：1KG | 220KG |  |
| 5 | 光敏树脂耗材 | 液态材料的物理性能 颜色：白色 固化深度：0.135-0.155mm 临界曝光量：9-12 mJ/cm 建造层厚：0.05-0.12mm | 60KG |  |
| 6 | 实训工作台 | 钢木结构，防静电桌面≥150*70*75cm | 9张 |  |
| 7 | 实训终端 | 1.主板：Intel H670或以上; 2.CPU：六核处理器或以上; 3.内存：≥16G DDR4 3200MHz，最高可支持64G拓展; 4.硬盘：M.2 PCIe NVMe SSD: 512GB; 5.显卡:高性能集成显卡; 6.USB接口：≥6个前置USB接口（2个 USB 3.2 Gen 1），2个后置USB接口; 7.扩展插槽：全高PCIE*1插槽1个，全高PCIE*16插槽1个; 8.电源：≥180W 高效节能电源; 9.显示器：不低于21.5寸 | 9台 |  |
| 8 | 安装布线 | 包含所有设备安装及布线所需的线材及耗材，如：交换机、网线、电源线水晶头、护套软管、插座、卡槽固件、电源空开、插线板、PVC套管、明装金属线槽等。 | 1项 |  |
| 9 | 配套工具 | 斜口钳、锉刀、打磨工具、护目镜、防割手套、塑料桶、酒精等。 | 1套 |  |