无人机装调检修实训室设备

采购需求

## 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机模拟飞行与装调检修实训台 | 16张 | 是 |
| 2 | 基础教学无人机套装 | 27套 | 否 |
| 3 | 四旋翼行业应用教学无人机套件 | 1套 | 否 |
| 4 | 无人机室内飞行网 | 1套 | 否 |

## 二、技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量及单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机模拟飞行与装调检修实训台 | 无人机模拟仿真飞行与装调检修实训台（双工位） （一）工作台主要功能： 1、无人机整机装调教学 2、无人机电路测试教学 3、无人机故障智能检测与维修教学 4、无人机飞控调参教学 5、无人机模拟飞行训练教学 6、无人机DIY制作教学 7、无人机航拍图片处理、视频剪辑教学 （二）工作台主要参数： 1、面板:专业防静电面板 2、工作台架: 承重方型管采用加厚铝/铁型管，铝型/铁管横截面尺寸不小于30×30mm，配工具挂件面板，木/铁板材质，长1200mm,宽 400mm以上。尺寸：不小于1400*700*1600mm（长*宽*高）（正负偏离不大于10mm） 工作电压：220V 最大功率：2300W 安装方式:焊接与简易组装安装 3、交流集成供电插座模块*2组 220V直供座，双孔+三孔 ▲4、（无人机电路）智能检测模块*2组 （1）支持无刷电机测试。 （2）支持舵机测试。 （3）支持电子调速器测试。 （4）支持无人机动力模块电路故障检测。 （5）支持无人机控制模块电路故障检测。 （6）支持无人机通信模块电路故障检测。 （7）40PIN引脚排线接入故障电路板检测接口。 （8）显示系统使用工业级4.3寸全彩高清触摸屏；显示系统芯片内核ARM9；显示系统芯片主频200MHz ；显示系统FLASH 存储器容量120MByte，显示系统操作方法：触屏操控。 （9）主系统芯片内核架构 ：ARM Cortex-M7 32位RISC处理器；最大主频 ：480MHz；运算性能：856DMIPS/2.14DMIPS/MHz。 ▲5、（无人机电路）直流供电模块*2组 （1）0-30V电压输出设置。 （2）0-10A电流输出设置。 （3）支持输入电压监测。 （4）支持智能风扇大面积散热。 （5）通讯控制方式：MODBUS。 （6）支持双旋钮电压电流调节。 （7）显示系统使用工业级2.8寸全彩液晶屏；显示系统芯片内核:ARM 32-bit Cortex -M0；显示系统芯片主频：64MHz。 （8）主控芯片参数:内核：ARM Cortex-M3；数据总线宽度为32位；最高运行频率为72MHz；存储：64KB的闪存（Flash Memory）；20KB的静态随机存取存储器（SRAM）。 （9）安全保护：电压分辨率:0.01V、外部温度保护、输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出过流保护、输出过功率保护、过温保护、超时保护、超容量保护。 ▲6、（无人机电路）电路测试模块*2组 （1）支持0-36V直流电压测量。 （2）支持电路线路通路测量。 （3）电压测量与电路线路通路测量2选1切换，圆钮按键切换。 （4）独立测量接口。 （5）显示系统使用工业级2.8寸全彩液晶屏；显示系统芯片内核:ARM 32-bit Cortex -M0；显示系统芯片主频：64MHz。 （6）主控芯片参数：内核：ARM Cortex-M4，带有单精度浮点单元（FPU），支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型，完整的DSP指令和内存保护单元（MPU），工作频率高达168MHz。支持512KB的闪存（Flash Memory），192KB的静态随机存取存储器（SRAM），附加4KB的备份SRAM。 ▲7、（无人机电路）故障维修模块*2组 （1）可按键设置温度。 （2）八秒极速融锡。 （3）输入电压流流监测显示。 （4）整体模块功率实时显示。 （5）智能PID控温。 （6）智能功耗控制。 （7）维修焊接头实时温度曲线显示。 （8）插拔式加热芯。 （9）显示系统使用工业级2.8寸全彩液晶屏；显示系统芯片内核:ARM 32-bit Cortex -M0；显示系统芯片主频：64MHz。 （10）主控芯片参数:内核：ARM Cortex-M3，数据总线宽度为32位，最高运行频率为72MHz。存储：64KB的闪存（Flash Memory），20KB的静态随机存取存储器（SRAM）。 8、无人机模拟飞行教学主机与24寸液晶显示模块*1 屏幕尺寸：24英寸 分辨率1920×1080高清 屏幕类型：直面窄边框 面板类型：IPS技术面板 壁挂：75*75mm（正负偏离不大于5mm） 主机：内置主机工业 显卡：独立显卡 供电：工作台一体式供电 9、无人机模拟飞行教学有线遥控器*1 固定翼、多旋翼、直升机多机型仿真飞行训练。 10、无人机教学管理系统。 （三）安装、培训及保修 ▲（1）提供免费保修两年； ▲（2）保修期内，针对学校教学内容，开展每学期超过7天及以上的教师教学培训； ▲（3）提供后期设备软件升级服务； ▲（4）提供免费实训平台安装调试（含实训平台所需外部电源电路的敷设）； （5）设备厂商接到有关故障信息后，4小时内作出响应，包括口述指导排除故障等措施。如不能排除故障，厂商相关人员将在24小时内到现场解决问题； ▲（6）为保证设备质量及售后服务，投标人需提供所投产品制造商针对此项目的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章。 | 16张 |  |
| 2 | 基础教学无人机套装 | （一）轴520无人机装调与飞行套件（含工具）参数： ▲1、无人机收纳箱尺寸：长500毫米，宽480毫米，高210毫米（正负偏离不超过5毫米）。 ▲2、无人机箱内固定EVA内胆尺寸参数 （1）EVA上层内胆尺寸：长480毫米，宽460毫米，高90毫米（正负偏离不超过5毫米）。 （2）EVA下层内胆尺寸：长480毫米,宽460毫米，高115毫米（正负偏离不超过5毫米）。 3、内置装调检修工具 （1）电烙铁1把。 （2）焊锡线1卷。 （3）无人机拆装螺丝刀4支：1.5毫米,2.0毫米,2.5毫米,3.0毫米各1支。 （4）6寸剪钳1把。 4、充电器 （1）功率：不小于30W。 （2）外型尺寸：80毫米*50毫米*20毫米（正负偏离不超过5毫米）。 （3）材质：工程金属外壳。 （4）显示方式：3位LED数显。 （5）可充锂电：2S、3S。 ▲5、无人机对称电机轴距 ：520毫米（正负偏离不超过10毫米）。 6、无人机起飞重量范围值：800克 ~1200克。 ▲7、无人机机身主板尺寸及焊盘接口 （1）电路板长宽尺寸：154毫米，166毫米（正负偏离不超过5毫米）。 （2）电路接口规格：电调供电接口X4个、动力电源接口X1个、电池低电量报警X1个、电源管理模块X1个。 8、无人机注塑机架外观尺寸 尺寸：长200毫米,宽20毫米（正负偏离不超过5毫米）。 10、电调 规格：20A电调。 11、电池 电池规格：25C (3S 2200mAh ）。 12、电机 电机：订制款2212 无刷电机。 13、螺旋桨规格：9047内螺旋自锁桨。 14、无人机空载最大悬停时间空载飞行：不小于12分钟。 15、无人机负载最大悬停时间负载飞行：不小于8分钟。 （二）培训及保修 ▲（1）提供免费保修两年； ▲（2）保修期内，针对学校教学内容，开展每学期超过7天及以上的教师教学培训； ▲（3）提供后期设备软件升级服务； （4）设备厂商接到有关故障信息后，4小时内作出响应，包括口述指导排除故障等措施。如不能排除故障，厂商相关人员将在24小时内到现场解决问题； ▲（5）为保证设备质量及售后服务，投标人需提供所投产品制造商针对此项目的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章。 | 27套 |  |
| 3 | 四旋翼行业应用教学无人机套件 | （一）轴550四旋翼行业应用教学无人机套件参数： 1、无人机套装核心要求 （1）碳钎维加金属结构件机身。 （2）无人机与基装调检修工具配件一体化集成收纳。 （3）1080p高清像素+防抖云台+三合一像机。 （4）多功能遥控器含5.5寸高亮显示屏+5公里高清数字图传，数字显示屏不低于1920*1080分辨率。 （5）无人机散件装态或整机装态都可放置入收纳箱内。 2、无人机主机结构参数 （1）金属+碳纤维材料主机结构： X 型四旋翼结构，90度可调金属机臂连接器，机臂可实现90度（水平-垂直）收放。 （2）对称电机轴距：550毫米。（正负偏离不超过5毫米） （3）起飞重量：1300克 ~2000克。 （4）主机板：可自由焊接主电路板。 3、无人机主机身 （1）主机身板长宽尺寸:A板150毫米*190毫米（正负偏离不超过5毫米），B板150*170毫米（正负偏离不超过5毫米）。 （2）焊盘接口：电调供电接口X4个、动力电源接口X1个、电池低电量报警X1个、电源管理模块X1个。 （3）电调：40A 4个。 （4）电机：3508 380KV 无刷电机4个。 （5）飞行时长：空载飞行8-13分钟，负载飞行 6-8分钟。 （6）脚架套装包含清单：塑料固定架X2个，碳纤纤管X2个，M3X8螺丝 X8个，M3防滑螺母 X4个。 4、无人机飞控 （1）飞控：行业级飞控飞行电量显示功能。 （2）支持多旋翼飞行器类型：I 型，X 型四旋翼，I 型，X 型，IY 型，Y 型六旋翼。 （3）工作电压范围：主控器:4.8伏~30伏。 （4）多功能模块: 7.2伏 ~ 26.0伏内置云台增争功能，远程调参功能。 5、无人机防护收纳箱 （1）材质：铝材/复材。 （2）结构：可实现无人机散件装态或整机装态皆可收纳入箱。 6、无人机固定EVA内胆 分为整机放置区和散配件存储区。 7、遥控器 8、机械爪 9、内置装调检修工具 （1）电烙铁1把。 （2）焊锡线1卷。 （3）无人机拆装螺丝刀4支：1.5毫米,2.0毫米,2.5毫米,3.0毫米各1支。 （4）6寸剪钳1把。 10、充电器 11、电池 电池规格：2块 3S 4200MAH （供电6S动力组） 12、螺旋桨规格：1238碳纤维螺旋桨。 ★四旋翼行业应用教学无人机套件须提供视频演示文件，视频演示文件为MP4格式，分辨率不低于1920×1080，有语音同步讲解说明，无加密，视频演示时长不超过10分钟，可用常用视频播放器打开； 视频演示内容包括（演示内容须满足采购需求参数要求）： 1、无人机装调技能训练过程演示及讲解； 2、无人机航拍任务操作演示及讲解； 3、无人机物流任务操作演示及讲解； 4、无人机机身折叠收纳功能演示及讲解。 （二）培训及保修 ▲（1）提供免费保修两年； ▲（2）保修期内，针对学校教学内容，开展每学期超过7天及以上的教师教学培训； ▲（3）提供后期设备软件升级服务； （4）设备厂商接到有关故障信息后，4小时内作出响应，包括口述指导排除故障等措施。如不能排除故障，厂商相关人员将在24小时内到现场解决问题； ▲（5）为保证设备质量及售后服务，投标人需提供所投产品制造商针对此项目的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章。 | 1套 |  |
| 4 | 无人机室内飞行网 | 定制金属骨架尼龙防护网 1.尺寸：长6m*宽6m*高3m 2.支架材质：金属骨架 3.配尼龙防护网，开1门。 | 1套 |  |
| 合计 |  |  |  |  |